枣庄杰富意振兴化工有限公司2020年有毒有害物质排放报告

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条第一款“严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况”要求，我公司认真识别所排放物质中有毒有害物质排放情况，特对2020年有毒有害物质排放情况报告如下：

- 废水排放情况

我公司2020年生产中，高浓度废水通过管道输送至潍焦集团薛城能源有限公司进行处置。低浓度废水经废水处理工段处理后达标排放至中信（水务）有限公司。低浓度废水中污染物主要是化学需氧量、氨氮、悬浮物、总氮、总磷、挥发酚等，各污染物浓度均能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准或者《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）标准限制后纳管，均不属于有毒有害物质。

- 废气排放情况

我公司2020年共有5个废气排放筒，排放废气污染物种类主要是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、非甲烷总烃等，各排气筒废气经处理后达标排放。

具体情况如下：

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 处理方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度限值 | 名称 |  |  |
| 1 | DA001 | 导热油炉排气筒 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 山东省锅炉大气污染物排放标准DB37/2374-2018 | 燃料为净化后的煤气通过18m排气筒排放 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 100mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1 |  |  |  |
| 2 | DA002 | 废水处理排气筒 | 挥发性有机物 | 100mg/Nm3 | 有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准DB37/3161-2018 | 废气经尾气洗涤塔后通过15m排气筒排放 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 800 |  |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 3mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 苯系物 | 10mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 酚类 | 8mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 氨 | 20mg/Nm3 |  |  |  |
| 3 | DA003 | 常压管式炉排气筒 | 氮氧化物 | 100mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 燃料为净化后的煤气通过37m集中排气筒排放 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 10mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 |  |  |  |
| 4 | DA004 | 苯酐结片排气筒 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019 | 经布袋除尘后通过15m排气筒排放 |  |
| 5 | DA005 | 苯酐焚烧炉排气筒 | 颗粒物 | 10mg/Nm3 | 挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业DB37/2801.6-2018 | 经蓄热焚烧、稀碱液喷淋后经40m排气筒集中排放 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 50mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 100mg/Nm3 |  |  |  |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 60mg/Nm3 |  |  |  |

2020年我公司废气中污染物排放总量和浓度均符合要求。

- 危险废物排放情况

我公司共有1个独立危险废物暂存库，危险废物收集、贮存、运输、处置均符合国家相关技术规范。2020年我公司共产生危险废物2174.865吨，共委托有资质单位转移处置各类危险废物180.92吨，自行回收利用1991吨。有毒有害物质均妥善处置，未造成土壤污染，各类危险废物生产量和转移量具体如下：

| 序号 | 危险废物名称 | 产生量（t） | 转移处置量（t） | 处置单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏残渣 | 179.86 | 179.78 | 青州瑞鑫再生资源科技有限公司 临沂国建环境科技有限公司 |  |
| 2 | 废取样瓶 | 1.755 | 1.14 | 临沂国建环境科技有限公司 |  |
| 3 | 焦油渣 | 2.25 | 0 | / | 暂存危废暂存库内 |
| 5 | 前蒸馏不挥发重组分 | 1991 | 1991 | 枣庄杰富意振兴化工有限公司 | 自行回收利用 |

综上，我公司有毒有害物质排放全面受控，未造成相关土壤及地下水污染。

特此报告。

枣庄杰富意振兴化工有限公司

2021年1月9日